แผนการสอนที่  5

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงในระนาบ (  2  มิติ  )

## ธรรมชาติของแรง   แรงนั้นเป็นปริมาณอย่างหนึ่งทางวิทยาศาสตร์  ลักษณะเป็นนามธรรม  เพราะการเกิดแรงใดๆ  จะต้องเกิดจากเทหวัตถุอื่นๆซึ่งเรียกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก (enviroment )   หรือการพิจารณาแรงใดๆนั้นจะพิจารณาจากผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่านั้น  และในธรรมชาติจะมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส  เช่น

## 1. แรงโน้มถ่วง ( gravitation  forces )   เป็นแรงที่เกิดจากการดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุตามกฎของนิวตัน

## 2. แรงไฟฟ้าสถิตย์ ( electrostatic  forces )  เป็นแรงที่เกิดจากคุณสมบัติของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในอะตอมของวัตถุชนิดต่างๆ ตามกฎของคูลอมป์

## 3. แรง แม่เหล็ก ( magnetic  forces )  เป็นแรงที่เกิดจากการดูดหรือผลักของสารแม่เหล็กในโลหะของเหล็ก

## 4. แรงนิวเคลียร์ ( nuclear  forces  )   เป็นแรงที่เกิดจากการดึงดูดของอนุภาคไฟฟ้าบวก ( protron  ) ในนิวเคลียสของอะตอมธาตุต่างๆ โดยเฉพาะสารกัมมันตภาพรังสี เช่น  ยูเรเนี่ยม   เรเดี่ยม   โคบอลท์  ฯลฯ

## ส่วนแรงอื่นๆนั้นจะต้องสัมผัสกับวัตถุทั้งสิ้น  เช่น แรงจากสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องจักรกลทุกชนิด

## แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ชนิดหนึ่งโดยมากจะใช้สัญญลักษณ์  F , P , Q , R , T  ฯลฯ และจะมีหน่วยเป็นนิวตัน

## ( N )   ในระบบ  S I

## ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุจะแบ่งได้เป็น 3  ชนิดดังนี้

## ทำให้วัตถุที่อยู่นิ่ง    สามารถเคลื่อนที่ได้

## ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่   อยู่นิ่งได้

## ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

## การคำนวณหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน    แบ่งได้เป็นประเภทต่างๆดังนี้

1.แรงในระนาบเดียวกันที่ขนานกัน     หมายถึงแรงในระบบ   2  มิติที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางขนาน

กันทุกแรง   เช่น แรงดีงดูดของโลก     การคำนวณหาแรงลัพธ์สามารถนำขนาดของแรงมาบวกลบได้

ตามทิศทางของแรงที่กระทำ                        F1                             F2

F3                                F4

แรงลัพธ์  ( R )    = F1  +  F2  +  F3  +  F4

แผนการสอนที่  5

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงในระนาบ (  2  มิติ  )

การคำนวณหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน(ต่อ)

2.   แรงในระนาบเดียวกันที่ไม่ขนานกัน     หมายถึงแรงในระบบ  2 มิติที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางไม่ขนานกัน       การหาแรงลัพธ์วิธีนี้จะต้องใช้วิธีของการหาเวกเตอร์ลัพธ์ในระบบ  2 มิติ  ทั้ง  5วิธี  โดยเปลี่ยนสัญญลักษณ์จาก(V)

เป็นสัญญลักษณ์ของแรง ( F )  เพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ชนิดหนึ่ง  หน่วยในระบบ  SI  คือ นิวตัน ( N ) ดังรูป

F1

F2

F3

F4

ตัวอย่าง    มุม     จะต้องมีค่าเท่าใด  เพื่อให้ผลลัพธ์ของแรง   F1  และ   F2   เท่ากับ   20  kn    และแรงลัพธ์จะทำมุมเท่าใดกับแนวระดับ

     70

F1                                                      F2

จากสมการของเวกเตอร์ R    =      P 2     +        Q2      +   2 PQ cos

R    =      F1 2     +        F22      +   2 F1F2    cos

202   =         102   +   152      +   2  10  15 cos

cos       =     75

300

     =      75.52       องศา                      ตอบ

แผนการสอนที่  5

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงในระนาบ (  2  มิติ  )

ตัวอย่าง (ต่อ )    แรงลัพธ์ทำมุมกับแนวระดับ

34.48      70

10                    20 kn

15 kn

15  kn

Law   of    cosine

a2           =      b2   +   c2   - 2bccos

152          =       202   +   102   - 2  20  10 cos

cos         =     275

400

       =    46.56       องศา

แรงลัพธ์  20  kN  ทำมุม      46.56 + 34.48   =   81.04      กับแนวระดับ                           ตอบ

การแยกแรงในระนาบเดียวกัน ( 2  มิติ)  แบ่งได้เป็น  2  วิธ๊ดังนี้

- แยกให้อยู่ในแกนอ้างอิง ( X  ,  Y  )  หรือให้ตั้งฉากกัน โดยการนำแรงที่จะแยกเป็นเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือแรงที่แยกออกมาในแนวตั้งฉากดังรูปและสมการคำนวณ

Y

Fy   =   F sin

F



-X                                        O     Fx    =   F cos                                      + X

แผนการสอนที่  5

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงในระนาบ (  2  มิติ  )

การแยกแรงในระนาบเดียวกัน ( 2  มิติ)

2.   แยกแรงไม่ตั้งฉาก  ให้แรงที่จะแยกเป็นเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   ด้านของรูปสีเหลี่ยม          ด้านขนานคือแรงที่แยกได้ดังรูปและสมการจากกฎของโคซายน์

F



F2                                                                                                     F2

                                        

F1

สมการโคซายน์                         F      =         F1               =           F2

sin              sin             sin

หรือ                                          F2     =    F12     +   F22   -  2 F1 F2 cos

ตัวอย่าง    เหล็กโครงสร้างถูกกระทำด้วยแรงดึง  15  kn   จงหาแรงย่อยทางแกน  x  , y   ของแรงนี้

15 kN     X                                                                                     15  kN          Y

20                                                                                Fy

10

30

Y                                      X             Fx

แผนการสอนที่  5

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงในระนาบ (  2  มิติ  )

ตัวอย่าง    การแยกแรง(ต่อ)

จากรูปแยกแรง  15  kn  ให้อยู่ในแกน x , y

Fx              =      15sin 10

=       2.60      kn                                      ตอบ

Fy         =      15cos10

=     - 14.77    kn                                      ตอบ

ตัวอย่าง                 A                                        C                             จากรูปให้คำนวณหาขนาดของแรงในชิ้นงาน

60                    45                                      AB  และ BC

4kN                    B                              A                   4kN                    C

60                         45

75

Law of  cosine                         B

a        =         b      =        c

SinA              sinB           sinC

4        =       AB     =      BC

sin75            sin45        sin60

ดังนั้นจะได้ขนาดของแรงในชิ้นงาน        AB   =    4  sin45     =     2.93        kN             ตอบ

sin75

ดังนั้นจะได้ขนาดของแรงในชิ้นงาน        BC   =    4  sin60     =     3.59        kN             ตอบ

sin75