แผนการสอนที่  6

เรื่อง   แรงต่างระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงต่างระนาบ ( 3 มิติ  )

## ธรรมชาติของแรง   แรงนั้นเป็นปริมาณอย่างหนึ่งทางวิทยาศาสตร์  ลักษณะเป็นนามธรรม  เพราะการเกิดแรงใดๆ  จะต้องเกิดจากเทหวัตถุอื่นๆซึ่งเรียกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก (enviroment )   หรือการพิจารณาแรงใดๆนั้นจะพิจารณาจากผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่านั้น  และในธรรมชาติจะมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส  เช่น

## 1. แรงโน้มถ่วง ( gravitation  forces )   เป็นแรงที่เกิดจากการดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุตามกฎของนิวตัน

## 2. แรงไฟฟ้าสถิตย์ ( electrostatic  forces )  เป็นแรงที่เกิดจากคุณสมบัติของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในอะตอมของวัตถุชนิดต่างๆ ตามกฎของคูลอมป์

## 3. แรง แม่เหล็ก ( magnetic  forces )  เป็นแรงที่เกิดจากการดูดหรือผลักของสารแม่เหล็กในโลหะของเหล็ก

## 4. แรงนิวเคลียร์ ( nuclear  forces  )   เป็นแรงที่เกิดจากการดึงดูดของอนุภาคไฟฟ้าบวก ( protron  ) ในนิวเคลียสของอะตอมธาตุต่างๆ โดยเฉพาะสารกัมมันตภาพรังสี เช่น  ยูเรเนี่ยม   เรเดี่ยม   โคบอลท์  ฯลฯ

## ส่วนแรงอื่นๆนั้นจะต้องสัมผัสกับวัตถุทั้งสิ้น  เช่น แรงจากสิ่งมีชีวิตหรือเครื่องจักรกลทุกชนิด

## แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ชนิดหนึ่งโดยมากจะใช้สัญญลักษณ์  F , P , Q , R , T  ฯลฯ และจะมีหน่วยเป็นนิวตัน

## ( N )   ในระบบ  S I

## ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุจะแบ่งได้เป็น 3  ชนิดดังนี้

## ทำให้วัตถุที่อยู่นิ่ง    สามารถเคลื่อนที่ได้

## ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่   อยู่นิ่งได้

## ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

## การคำนวณหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงต่างระนาบกระทำต่อวัตถุ    แบ่งได้เป็นประเภทต่างๆดังนี้

1.แรงต่างระนาบที่ขนานกัน      หมายถึงแรงในระบบ  3  มิติที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางขนาน

กันทุกแรง   เช่น แรงดีงดูดของโลก     แรงกดที่ขาโต๊ะ  หรือเก้าอี้  แรงกดเสาตอหม้อ ฯลฯ   การคำนวณ

หาแรงลัพธ์สามารถนำขนาดของแรงแต่ละแรง มาบวกกันได้

แผนการสอนที่  6

เรื่อง   แรงต่างระนาบ                                                                                      เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงต่างระนาบ (3 มิติ  )

1.แรงต่างระนาบที่ขนานกัน(ต่อ)

F4                                         F3

F1                                                                     F2

แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงจากขาโต๊ะ ( R )       = F1   +  F2   + F3   + F4

2.  แรงต่างระนาบที่ไม่ขนานกัน    หมายถึงแรงในระบบ  3  มิติที่กระทำต่อวัตถุทิศทางไม่ขนานกัน เช่น

แรงดึงในเส้นลวดขึงเสาโทรทัศน์    แรงในโครงถัก  เป็นต้น  การคำนวณหาแรงลัพธ์จะต้องใช้หลักการของการหาเวกเตอร์ลัพธ์ในระบบ  3  มิติ       โดยการแยกแรงทั้งหมดให้อยู่ในแกนอ้างอิง ( Fx Fy Fz  )

Z

E ( 0,0,z )

F4

F1                                                      B ( -x,-y,0 )

F2                                                     F3

A ( x,-y,0 )                           O                              C ( -x,y,0 )

D ( x,y,0 )

X                                                                                                       Y

แผนการสอนที่  6

เรื่อง   แรงต่างระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงต่างระนาบ ( 3 มิติ )

# การแยกแรงต่างระนาบให้อยู่ในแกนอ้างอิง ( Fx Fy Fz  )

1.  การคำนวณจากมุม  ( x       y     z )

Fz    Z                                                                                                  Fx       =   Fcosx

F                                           Fy      =   Fcosy

O                            Fy                   Y                                  Fz          =    Fcosz

Fx

X

2.  ทฤษฎีอัตราส่วนแรงกับด้านของกล่องสี่เหลี่ยมจากสมการ

Z

Fy

F

Fz

A                                        Fx

Fy                                                                                                   Y

X

A    =     Axi    +    Ay j      +     Az k                                                      1

F     =     Fx i     +   Fy j     +        Fz k                                                        2

ดังนั้น                 F      =    Fx      =     Fy       =      Fz

A              Ax           Ay              Az

แผนการสอนที่  6

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงต่างระนาบ ( 3 มิติ  )

# การแยกแรงต่างระนาบให้อยู่ในแกนอ้างอิง ( Fx Fy Fz  )  ต่อ

3.  จากสมการเวกเตอร์หนึ่งหน่วย  (  unit  vector  )

a        =      cosx i   + cosy j    +       cosz k

a        =        A a

ดังนั้น                      F        =        F    a

=       F    (cosx  i   + cosy j    +       cosz k )

สมการเวกเตอร์แทนแรง( F )         =        Fx  i    +          Fy j            +      Fz k

ตัวอย่าง     เคเบิล  AB  ออกแรงดึง    T    =    7.5   kn   ต่อกับหูช้าง  ( Bracket  )  ที่จุด  A  จงเขียนเวกเตอร์ของแรงนี้ในรูปสมการเวกเตอร์ (  i  , j , k )                           Z

1m  A

5  m                7.5   kn

X

2 m

4 m               B

Y

สมการเวกเตอร์   AB                =       3 i  +  2j   -  5k

AB           =       6.16      m

ดังนั้น                           cos x    =       3           =         0.487

6.16

cos y    =        2          =          0.32

6.16

cos z     =      -5          =          -0.81

6.16

แผนการสอนที่  6

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงต่างระนาบ ( 3 มิติ  )

ตัวอย่าง     เคเบิล  AB  ออกแรงดึง    T    =    7.5   kn   ต่อกับหูช้าง  ( Bracket  )  ที่จุด  A  จงเขียนเวกเตอร์ของแรงนี้ในรูปสมการเวกเตอร์ (  i  , j , k ) ต่อ

สมการเวกเตอร์แทนแรง    F        =     F    (cosx  i   + cosy j    +       cosz k )

=    7.5  ( 0.487 i    +  0.32j       -    0.81k  )

=     3.65  i    +   2.4j     -   6.08k                       ตอบ

ดังนั้นจะได้แรงในแกน X     Fx     =      3.65            kN

ดังนั้นจะได้แรงในแกน Y     Fy     =      2.4              kN

ดังนั้นจะได้แรงในแกน Z     Fz     =      6.08             kN

ดังนั้นการหาแรงลัพธ์จากแรงต่างระนาบหลายแรงสามารคำนวณได้จากขั้นตอนต่อไปนี้

1.  ให้แยกแรงทั้งหมดอยู่ในแกนอ้างอิง  ( x , y , z )คือ    Fx  ,  Fy   และ  Fz      ตามลำดับ

2.   เขียนสมการเวกเตอร์แทนแรง      F    =     Fx  i  +    Fy j   +    Fz k

3.  ให้รวมแรงจากสมการแรงทั้งหมด  ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการรวมเวกเตอร์  3  มิคิ  ทุกประการ

นั่นคือรวมแรงในแต่ละแกนทั้งหมดตามเครื่องหมายจะได้   Fx   ,   Fy  และ   Fz

4.    หาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ เช่นเดียวกับการหาเวกเตอร์ลัพธ์ในระบบ  3  มิติ ทุกประการและ

ใส่หน่วยในระบบ  SI  ของแรง  คือ นิวตัน  ( N )       จากสมการ

แรงลัพธ์  F          =      ( Fx  )2   +  ( Fy  )2   +  ( Fz  )2

x      =      cos-1    Fx

F

y      =      cos-1    Fy

F

z     =      cos-1    Fz

F

แผนการสอนที่  6

เรื่อง   แรงในระนาบ                                                                                         เวลา            4             คาบ

วิชา   วิทยาศาสตร์ 6 (30001406)                                                                       ชั้น      ปวส.

เทคนิคการสอนใช้แบบแก้ปัญหา และแบบวิทยาศาสตร์

ใบนำความรู้

เรื่อง  แรงต่างระนาบ ( 3 มิติ  )

ตัวอย่าง    แรงลัพธ์อันหนึ่งกระทำต่อจุด  Origin  โดยมี  y   =   55    และ   z   =   45    cและแรงย่อยใน

แกน  X  เท่ากับ  - 500  N    จงคำนวณหา

ก.    ขนาดของแรงลัพธ์  และ    x                  ข.  แรงย่อยในแนวแกน  Y  ,  Z