บทที่ 2

วงจรอินทิเกรเตอร์

2.1   วงจรอนุกรม อาร์-ซี

2.1.1  คุณสมบัติของวงจรอนุกรม อาร์-ซี

เมื่อสัญญาณคลื่นที่ไม่ใช่รูปไซน์ ถูกป้อนผ่านเข้าไปในวงจรประเภทเชิงเส้น ( linear network) แล้วผลที่ได้ทางเอาต์พุตจะมีลักษณะแตกต่างจากสัญญาณเดิมวงจรไฟฟ้าดังกล่าวนี้มักถูกเรียกว่า “วงจรแต่งรูปคลื่นเชิงเส้น” (linear waveshaping circuit) ซึ่งอาจจัดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภทคือ วงจร อาร์-ซี   (R-C circuit) ,     วงจรอาร์-แอล (R-L circuit) , วงจร อาร์-แอล-ซี (R-L-C circuit) วงจรอาร์-ซี นับว่าเป็นวงจรแต่งรูปคลื่นที่ง่ายที่สุด  โดยเฉพาะรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าและอาจจัดวงจรได้เป็นสองลักษณะคือ อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์  (R-C integrator)และอาร์-ซี ดิฟเฟอร์เรนทิเอเตอร์ (R-C differentiator) และบทนี้จะได้กล่าวถึงวงจรอาร์-ซี อินทิเกรเตอร์ อย่างละเอียด

2.1.2  การทำงานของวงจรอนุกรมอาร์-ซี

## รูปที่  2.1  แสดงวงจรและลักษณะของรูปคลื่นที่ได้จากวงจรอาร์-ซี อินทิเกรเตอร์

2.2   วงจร อาร์-ซี อินทิเกรทเตอร์

2.2.1 นิยามของวงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์

วงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์ เป็นวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน (R) และตัวเก็บประจุ (C)  ต่ออนุกรมอยู่กับแหล่งจ่ายแรงดัน ดังแสดงในรูป 2.1(ก)โดยแรงดันที่ถูกส่งออกเอาต์พุตคือแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ (e0) เป็นสัญญาณเอาต์พุตและมีลักษณะดังในรูปที่ 2.1(ข)

หรือเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าวงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์ ดูจากรูปวงจรแล้วจะคล้ายกับวงจร กรองความถี่ต่ำผ่านแบบ อาร์-ซี  (R-C low pass filter)นั่นเอง และเมื่อนำมาพิจารณาประกอบการทำงานในวงจรรูป 2.1 (ก)และ(ข)

อาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากพัลส์รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสัญญาณรูปไซน์ที่มีความถี่อ็อดฮาร์โมนิคหลายๆคลื่น มารวมกันและเมื่อมาเจอกับวงจรกรองสัญญาณแบบ อาร์-ซี ซึ่งยอมให้สัญญาณความถี่ต่ำผ่านไปได้แต่จะดักหรือกรองสัญญาณความถี่สูงไว้  ดังนั้นส่วนที่เป็นความถี่ฮาร์โมนิคสูงๆก็จะถูกลัดวงจรให้ลงกราวน์ เนื่องจากค่ารีแอคแตนซ์  (XC)     ของตัวเก็บประจุจะมีค่าน้อยลงเมื่อความถี่สูงขึ้น  ดังนั้นสัญญาณที่เอาต์พุตจึงมีลักษณะไม่ใช่คลื่นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เนื่องจากความถี่ฮาร์โมนิคถูกแยกออกไป ดังนั้นลักษณะแรงดันซึ่งปรากฏที่เอาต์พุตจะเป็นกราฟรูปเอ็กโพเนนเชี่ยลดังรูปที่ 2.1 (ข)

การแสดงรูปเปรียบเทียบระหว่างคลื่นอินพุตและเอาต์พุตจะต้องทำโดยเขียนลักษณะคลื่นที่จะเปรียบเทียบอยู่บนแกนนอนของเวลาแกนเดียวกันโดยเรียงไว้ในแนวตั้งการเปรียบเทียบค่าแรงดันระหว่างอินพุตและ    เอาต์พุตก็จะทำได้โดยการพิจารณาที่ตำแหน่งเวลาใดๆที่จุดเดียวกัน

2.2.2    การทำงานของวงจร

พิจารณาถึงการทำงานของวงจรดังรูปที่ 2.1 (ก) ที่เวลา tO สัญญาณแรงดันอินพุตที่มีขนาด 10 V จะถูกป้อนเข้ามาที่เวลา tO ถึง t1  จึงคล้ายกับว่าวงจร อาร์-ซี ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายแรงดัน 10 V และทันทีที่แรงดันถูกป้อนเข้ามา แรงดันทั้งหมดจะปรากฎตกคร่อมตัวต้านทาน R ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากในช่วงเวลาเป็นศูนย์ตัวเก็บประจุยังไม่เริ่มเก็บประจุ (Charge) ไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่มีแรงดันใดๆตกคร่อมตัวประจุ กระทั่งเวลาผ่านไปจึงมีการสะสมประจุอิเล็กตรอนที่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุ C จึงทำให้เกิดมีแรงดันตกคร่อม C

แต่จากกฎของเคอร์ชอฟข้อที่ 2 กล่าวไว้ว่า “ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมอยู่ในวงจรปิดทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแหล่งจ่ายแรงดันในวงจรนั้น”  ดังนั้นผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมตัวความต้านทานและตัวเก็บประจุ จะต้องมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายแรงดัน+10V  เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นที่ tO  จนถึง t1 อิเลคตรอนจะเคลื่อนที่ผ่าน    วงจรและทำการสะสมประจุมีค่ามากพอ   เราก็จะได้ลักษณะคลื่นของแรงดันที่เอาต์พุต(eO) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 (ข)

กล่าวคือที่เวลา t1  พัลส์จะไม่ปรากฏ วงจรในขณะนี้จึงไม่มีแหล่งจ่ายแรงดันถูกลัดวงจร ดังนั้นตัวเก็บประจุซึ่งขณะนี้มีแรงดันตกคร่อมอยู่ 10 โวลต์ จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันในวงจรแล้วเริ่มปล่อยประจุ (discharge) ออกมาทำให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนไหลผ่านตัวต้านทาน  เมื่อประจุถูกปล่อยออกมา แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุจะค่อยๆลดลง และถ้าหากเวลาในการปล่อยประจุมีมาก พอประจุจะถูกปล่อยออกมาจนหมด แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุจะมีค่าเป็นศูนย์และไม่มีกระแสไหลในวงจร สมการซึ่งแสดงค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ ในขณะมีการสะสมประจุของตัวเก็บประจุแสดงได้โดย

eC     = E(1-  -t /RC)

eC  =  E -t / RC

…………… (2.1)

ซึ่งสมการนี้เรียกว่า “ สมการสะสมประจุ” (charge  equation)

โดยที่    eC      =   ค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา t ใดๆมีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

E      =   ค่าแรงดันที่ป้อนให้วงจร มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

,e   =   ค่าเอ็กโพเนนเชี่ยล ซึ่งเป็นค่าคงที่เท่ากับ  2.718

t     =   เวลาที่ตัวเก็บประจุใช้ในการสะสมประจุ มีหน่วยเป็นวินาที (s)

R    =   ค่าความต้านทานของตัวต้านทานในวงจร ซึ่งจะเกิดกระแสไหลผ่านไปประจุ

แรงดันที่ตัวเก็บประจุ มีหน่วยเป็นโอห์ม ()

C   =   ค่าความจุของตัวเก็บประจุในวงจร มีหน่วยเป็นฟารัด (F)

และสมการซึ่งแสดงค่าของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุในขณะที่มีการคาย (discharge) ประจุจากตัวเก็บประจุแสดงได้โดย

eC     = E(1-  -t /RC)

……………..(2.2)

ซึ่งสมการนี้ถูกเรียกว่า “สมการคายประจุ” (discharge equation)

โดยที่    eC       =   ค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา t ใดๆมีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

E      =   ค่าแรงดันที่ป้อนให้วงจร มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

,e   =   ค่าเอ็กโพเนนเชี่ยล ซึ่งเป็นค่าคงที่เท่ากับ 2.718

t     =   เวลาที่ตัวเก็บประจุใช้ในการคายสะสมประจุ มีหน่วยเป็นวินาที (s)

R    =   ค่าความต้านทานของตัวต้านทานในวงจร ซึ่งจะเกิดกระแสไหลผ่านไปประจุ

แรงดันที่ตัวเก็บประจุคายประจุ มีหน่วยเป็นโอห์ม ()

C    =   ค่าความจุของตัวเก็บประจุในวงจร มีหน่วยเป็นฟารัด (F)

“ สมการสะสมประจุ”   ของตัวเก็บประจุตามสมการ (2.1) ชี้ให้เห็นว่าการสะสมประจุของตัเก็บประจุจะสามารถสะสมประจุได้มากที่สุด โดยที่ค่าแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุจะมีค่าไม่เกินขนาดสูงสุดของแรงดันที่ป้อน ทั้งนี้ไม่ว่าเวลาในการสะสมประจุจะนานเท่าใดก็ตามซึ่งในทางทฤษฎีแล้วค่าในสมการไม่มีทางเป็นค่าอนันต์ได้ ในทางปฏิบัติเมื่อตัวเก็บประจุสามารถสะสมประจุกระทั่งแรงดันตกคร่อมมีค่าเป็น 99% ของแรงดันที่ป้อน   แล้ว เราถือว่าตัวเก็บประจุได้ถูกสะสมประจุจนเต็มที่แล้วนอกจากนี้  “ สมการคายประจุ ” ดังสมการ (2.2) ก็แสดงให้เห็นได้เช่นเดียวกันว่าตัวเก็บประจุไม่สามารถที่จะคายประจุออกมาได้จนหมดอย่างสมบรูณ์ และในทางปฏิบัติเราก็พิจารณาว่าการคายประจุจะถือได้ว่าสมบรูณ์เมื่อตัวเก็บประจุคายประจุออกมาปริมาณ 99 % ของประจุเดิมที่มีอยู่

2.2.3   เวลาคงที่ (Time constant)

ผลคูณของค่า อาร์-ซี ทั้งในสมการสะสมประจุและสมการคายประจุถูกเรียกว่า “ เวลาคงที่”                     เรียกว่า  “เทาร์” (Tau)

โดยใช้สัญลักษณ์แทนด้วย   มีหน่วยเป็นของเวลาคือวินาที และสาเหตุที่  มีหน่วยเป็นวินาทีอาจแสดงให้เห็นได้ดังนี้คือ

  = R.C          และ   Q  =  C.E      ดังนั้น    C   =   Q/E

จะได้                           =  R.Q/E      เมื่อ    I   =   Q/t (Ampere)     ซึ่งเป็นกระแส

จะได้                         Q  =   I.t               แทนใน สมการ           =   R.Q/E

จะได้ว่า                       =   R.I.t /E       จากกฎของโอห์ม       E  =   R.I

ดังนั้น                          =    E.t / E

  =    t

นั่นคือ  จะมีหน่วยเป็นของเวลาซึ่งนิยมใช้ค่าวินาที (sec)

จากสมการที่ (2.1) เมื่อค่า t มีค่าเท่ากับ  ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่สะสมประจุได้ 63.1%  ของแรงดันที่ป้อนหรืออาจเขียนแสดงให้เห็นได้ดังนี้

จากสมการ (2.1)   eC   =  E (1 -  - t /RC )

แต่                            =   RC

ดังนั้น                    eC    =  E (1 -  - t /   )

ถ้าหาก                   t    =  

ดังนั้น                   eC     =   E -  E/ +1  = E – E/2.718

=   E – 0.369E

=   0.631 E

และถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ 63.1 % ของ E  ซึ่ง E คือขนาดของแรงดันที่ป้อน จากสมการที่ (2.2) เมื่อค่า t มีค่าเท่ากับ  ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่คายประจุออกกระทั่งค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าลดลงเหลือ 36.9 % ของแรงดันเดิมที่เคยมีอยู่หรืออาจเขียนแสดงให้เห็นได้ดังนี้

จากสมการ (2.2)        eC    =   E-t / RC     แต่     = RC

ดังนั้น                         eC    =  E -t / RC     ถ้า   t   =  

ดังนั้น                         eC     =  E/+1    =  E/2.178     =  0.369E

และถ้าแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์จะได้  eC  = 36.9%  ของE  ซึ่ง E คือขนาดของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุก่อนที่จะมีการคายประจุ และดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าการสะสมประจุของตัวเก็บประจุไม่สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์แต่เรามีข้อกำหนดว่าเมื่อตัวเก็บประจุสามารถสะสมประจุได้ 99  เปอร์เซ็นต์ของแรงงดันที่ป้อน  ก็อาจถือได้ว่าเป็นการสะสมประจุที่สมบูรณ์  ข้อกำหนดดังกล่าวนี้  ได้มาจากการพิจารณาว่าค่าเวลา  t  ของเวลาการสะสมประจุมีค่ามากราว  5  เท่าของ  “เวลาคงที่”  τ  ถือว่าสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไป t = 5τ วินาที  หรืออาจเขียนแสดงให้นั่นคือการสะสมประจุจะเห็นได้ดังนี้ คือ

เมื่อ                     t   =  5τ

ดังนั้นจาก          ec  =  E (1 - ε−tτ)

= E (1 - ε−tτ)

หรือ                   eC   =  E - E(2.718)5  =  E - E148

=  0.9932E

### หรือแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่า

eC  =  99.32%  ของ  E  เมื่อ  t  =  5τ

นอกจากนี้แล้ว  วงจร อาร์-ซี นี้ยังสามารถแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลา  ของพัลส์และช่วงเวลาคงที่  ได้ดังนี้คือ

- วงจรที่มีค่าเวลาคงที่น้อย  ได้แก่วงจรที่มีค่าช่วงเวลาของพัลส์มากเท่ากับหรือมากกว่า  10  เท่าของค่า

เวลาคงที่

- วงจรที่มีค่าเวลาคงที่ปานกลาง  ได้แก่วงจรที่ค่าช่วงเวลาของพัลส์มีค่าในช่วง 1 ถึง  10  เท่าของค่าเวลา

คงที่

- วงจรที่มีค่าเวลาคงที่มาก  ได้แก่วงจรที่มีค่าเวลาช่วงเวลาของพัลส์น้อยมากและไม่เกิน  110  เท่าของค่า

เวลาคงที่

ลักษณะของคลื่นแรงดันที่ได้จากเอาต์พุตของวงจรทั้ง  3  แบบนี้เขียนให้เห็นและเปรียบเทียบได้ดังในรูปที่  2.2

2.3  ลักษณะรูปคลื่นเอาต์พุตของวงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์

2.3.1  การวิเคราะห์วงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์

โดยการพิจารณารูปที่  2.3  ซึ่งเป็นวงจรอาร์ซีอินทิเกรเตอร์ที่มีค่าเวลาคงที่ปานกลาง ถ้าหากสัญญาณแรงดันที่เอาต์พุตเป็นพัลส์รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังในรูปแล้ว  ให้หาลักษณะของแรงดันและขนาดของคลื่นจากเอาต์พุตของวงจรที่ปรากฏบนจอภาพของออสซิลโลสโคป

รูปที่ 2.2  แสดงวงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์แบบต่างๆ และลักษณะ

ของคลื่นแรงดันที่ปรากฎที่เอาต์พุตของวงจร

รูปที่ 2.3  แสดงวงจรอาร์ซีอินทิเกรเตอร์

กำหนดให้

แรงดันอินพุต    E  =  10Vpeak,500Hz (เป็นคลื่นรูปจัตุรัส)

R  =  1000

C  =  2F

ดังนั้น          prt    =   1/prr   =   1/500               =  2  msec

tP        =   prt/2   =   2X10-3/2           =  1  msec

        =   RC       =  100 X 2X 10-6    =  2  msec

จากค่าต่างๆ ที่ได้นี้ทำให้เขียนลักษณะของคลื่นแรงดันอินพุตได้ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และจากสมการ ประจุ

eC      =     E (1 -  -t/RC )

เมื่อแทนค่า   t        =     1  msec

eC        =    10  –  10  +1 X 10 /2 X 10

=    10 –  10 (2.718) +0.5

=    3.93  โวลต์

นั่นคือเมื่อเวลาผ่านไป 1 msec ตัวเก็บประจุมีแรงดันตกคร่อมเป็น 3.93 โวลต์

รูปที่  2.4    แสดงลักษณะของคลื่นแรงดันที่อินพุตและเอาต์พุตของวงจรในรูปที่  2.3

eC   = E - (E  EO ) -t/RC

หลังจากเวลาผ่านไป 1 msec แล้วแรงดันของคลื่นอินพุตจะเปลี่ยนแปลงไปโดยในช่วงเวลาจาก    1~2  msec  แรงดันอินพุตจะมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ตัวเก็บประจุจะเริ่มคายประจุออกมาคล้ายกับตัวเก็บประจุเป็นแหล่งจ่ายแรงดันมีค่า + 3.93 โวลต์ เมื่อคายประจุออกมาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุก็จะค่อยๆลดลงช่วงเวลาที่ใช้ในการคายประจุก็คือช่วง 1~2 msec ซึ่งเท่ากับ 1 msec ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 msec แรงดันที่เอาต์พุตจะมีค่าดังนี้

จากสมการคายประจุ          eC       =     E - t /RC                                                    (2.3)

เมื่อแทน                              t      =     1 msec

และ                                     E     =     +3.93  โวลต์

eC       =       3.93 (2.718)1 X 10/ 2X10

=       3.93 ( 2.718)+0.5

=      2.38  โวลต์

นั่นคือที่เวลา 2 msec (แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ) จะมีค่า 2.38 โวลต์ หลังจากเวลาผ่านไป 2 msec แล้วแรงดันอินพุตจะเริ่มมีค่า E = 10 โวลต์ อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นตัวเก็บประจุจะเริ่มสะสมประจุอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาในการสะสมประจุอีก 1 msec แต่ขณะนี้ตัวเก็บประจุมีแรงดันตกคร่อมอยู่แล้ว +2.38 โวลต์ ดังนั้นแรงดันที่ถูกป้อนให้แก่ตัวเก็บประจุจริงๆในขณะนี้ก็คือ 10 - 2.38 โวลต์ เท่ากับ 7.62 โวลต์ และดังนั้นสมการประจุที่นำมาใช้ จะต้องเขียนใหม่เป็น

eC   = E - (E  EO ) -t/RC

……………… (2.4)

โดยที่  EO    คือแรงดันที่ตัวเก็บประจุมีอยู่ก่อนแล้ว (V) สมการที่ 2.4 เป็นสมการสะสมประจุซึ่งตัวเก็บประจุมีแรงดันตกคร่อมอยู่ล่วงหน้าแล้ว EO โวลต์  และ เมื่อแทนค่า t = 1 msec คือเป็นการสะสมประจุของตัวเก็บประจุในช่วงเวลาจาก 2 msec ถึง 3 msec ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 3 msec แรงดันที่เอาต์พุตหาได้ดังนี้

| เวลา t ( msec ) |  | แรงดันเอาต์พุต eO ( V ) |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |  | 0 3.93 2.38 5.38 3.26 5.92 3.59 6.11 3.71 6.19 3.75 6.21 3.76 6.22 3.77 6.23 3.77 6.23 |

eC    =  E - (E  EO ) -t/RC

=  10 - (10 - 2.388) -10/2X10

=  10 - 7.62 / (2.718)+0.5   =  7.62 / 1.65

=  10 - 4.62   =  +5.38 โวลต์

และโดยพิจารณาทำนองเดียวกันนี้เรื่อยๆไป จะได้ค่าแรงดันที่เอาต์พุตหรือก็คือค่าของแรงดันที่ตกคร่อมตัว

เก็บประจุที่เวลาผ่านไปแต่ละ msec  สรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| เวลา t ( msec ) |  | แรงดันเอาต์พุต eO ( V ) |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |  | 0 3.93 2.38 5.38 3.26 5.92 3.59 6.11 3.71 6.19 3.75 6.21 3.76 6.22 3.77 6.23 3.77 6.23 |

## ตารางที่ 2.1 แสดงค่าแรงดันเอาต์พุตตกคร่อมตัวเก็บประจุเมื่อเทียบกับเวลา

ค่าตามตารางเหล่านี้แสดงถึงค่าแต่ละจุดกราฟของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ จะเห็นว่ารูปคลื่นของแรงดันเอาต์พุต จะมีรูปคลื่นที่ซ้ำๆกันตลอดไปตั้งแต่ที่ค่าเวลา 14  msec  ไปจนถึงค่าเวลาอนันต์  ดังนั้นถ้าเรามีเครื่องออสซิสโลสโคปอันหนึ่งมาต่อกับขั้วเอาต์พุตของวงจรอาร์ซีอินทิเกรเตอร์ตามที่แสดงในรูปที่ 2.3 แล้วบนจอภาพจะแสดงค่าแรงดันเอาต์พุต  มีขนาดระหว่างจุดยอดบนสุดถึงจุดล่างสุด eC   =  2.45  โวลต์  ดังแสดงใน         รูปที่ 2.4

2.3.2   การวิเคราะห์วงจร อาร์-ซี ด้วยการใช้สมการ

นอกจากการวิเคราะห์หาค่าแรงดันเอาต์พุตของวงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์ด้วยวิธีดังในตอนที่กล่าวมาแล้วนั้น  ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถใช้ได้กับการวิเคราะห์วงจร อาร์-ซี  คือวิธีใช้สมการดังจะได้กล่าวถึงในตอนนี้

จากรูปที่ 2.5 เมื่อพิจารณาว่าตัวเก็บประจุจะต้องเริ่มคายประจุ  จากค่าแรงดันที่ตัวเก็บประจุเก็บประจุเอาไว้ครั้งสุดท้าย (EF )ลดลงไปถึงค่าสุดท้ายที่ตัวเก็บประจุมีอยู่ ภายหลังการคายประจุ (EI) ดังนั้นสมการคายประจุจึงเขียนใหม่ได้เป็น

eC       =   E  - t /RC

EI     =   EF  - t /RC

แต่             EF      =   E – EI

ดังนั้น            EI    =   (E – EI )  - t /RC

…………..  (2.5)

รูปที่ 2.5  แสดงวงจร อาร์-ซี อินทิเกรเตอร์

และการสะสมของตัวเก็บประจุจะเริ่มต้นจากค่าแรงดันที่มีอยู่เดิม(EI) จนถึงค่าแรงดันสุดท้ายที่สะสมไว้ได้ (EF ) ดังนั้นสมการสะสมประจุจึงเขียนใหม่ได้เป็น

eC   =  E – (E  EI ) - t /RC

EF  =  E – (E – EI) - t /RC

……………... (2.6)

จากรูปที่ 2.5               EO  =  EC   =  EF  - EI

เมื่อแทนค่า      = 2 X 10-3  sec , t  = 1X10-3  sec. E = 10 V . ในสมการ 2.5 ดังนั้น

EI   =   10 – EI / +0.5  =   10 – EI  /1.63

=   6.05  –  0.650 EI

ดังนั้น                           EI    =   3.77 โวลต์

และจากสมการ(2.6),   EF   =   10 – (10 – (3.77)) +0.5

=   10 – 3.77

=    6.225  โวลต์

แทนค่า EF และ EI  เพื่อหาค่า    eO ดังนั้น

 eO   =   eC  =  6.225 – 3.77

=   2.455 โวลต์

ซึ่งค่านี้เป็นค่า peak-to-peak ของคลื่นแรงดันที่เอาต์พุตของวงจรในรูปที่ 2.3 และเมื่อใช้ออสซิสโลสโคปวัดที่เอาต์พุตจะปรากฏคลื่นลักษณะดังเช่นที่แสดงใน รูปที่ 2.4  บนจอภาพของเครื่อง

2.3.3    ความสัมพันธ์ของเวลาไต่ขึ้นกับเวลาคงที่

ในคลื่นจัตุรัสทางทฤษฎีจะเห็นว่าช่วงเวลาไต่ขึ้นจะมีค่าน้อยมากและพิจารณาว่าเป็นศูนย์แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ เราไม่สามารถที่จะสร้างคลื่นจัตุรัสที่แท้จริงอย่างนี้ได้เนื่องจากช่วงเวลาไต่ขึ้นจะต้องมีค่าหนึ่ง

## รูปที่ 2.6   แสดงวงจรกรองสัญญาณประเภทให้ความถี่ต่ำผ่านแบบ อาร์-ซี

ค่าของช่วงเวลาไต่ขึ้นของคลื่นจัตุรัสของแรงดันที่เอาต์พุตของวงจรดังแสดงในรูป (รูปที่ 2.6) (tr ) พิจารณาได้จากช่วงที่เอาต์พุตเริ่มมีแรงดันจาก 10 เปอร์เซ็นต์ (0.1 E) ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ (0.9 E ) ของแรงดันที่ป้อนทางอินพุต นั่นคือ

tr      =   t2 – t1

eC     =   E (1 – -t/RC)

ที่ตำแหน่ง   t1 , eC         =   0.1E

ดังนั้น          0.1 E     =   E (1 –  - t1 /RC)

0.1     =   1 –  - t1 /RC

+ t   /RC      =  1.11

t1 /RC log10 2.178  =   log10   1.11

t1               =   RC  X 0.045 / 0.434    =  0.130 RC     0.1 RC

ดังนั้น           t1                 0.1 RC

และตำแหน่งที่      t2 , eC   =  0.9E

eO/ ein   =     1 / 1+j2  fRC

ดังนั้น                   0.9E    =  E (1 –  – t2  / RC)

0.9E    =  E (1 –  - t2  / RC)

+t   /RC    =  10

t2             =  RC log10  (10) / log10 (2.718) =  RC X 1.00 / 0.43

ดังนั้น                    t2          =   2.3 RC

จาก                        tr          =   t2   –  t1  =  2.3 RC – 0.1 RC

ดังนั้น                      tr           =   2.2 RC

จากสมการที่ (2.7) เราสรุปได้ว่าเวลาไต่ขึ้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับเวลาคงที่ของวงจร

    - ความถี่คัตออฟของวงจรกรองสัญญาณประเภทให้ความถี่ต่ำผ่านแบบ อาร์-ซี

จากวงจร อาร์-ซี ในรูปที่ 2.6 ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นวงจรกรองสัญญาณประเภทให้ความถี่ต่ำผ่านแบบอาร์ซี ถ้าหากแหล่งจ่ายแรงดันในกรณีนี้ เป็นสัญญาณแรงดันรูปไซน์ที่มีอัตราการเกิดของพัลส์ซ้ำหรือเรียกง่ายๆว่าความถี่เท่ากับ f เฮิรตซ์ และมีขนาด ein โวลต์ ดังนั้นค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ (eO ) หรือค่าแรงดันที่เอาต์พุตก็คือ

eO        =  ein  ( - j Xc / R – jXc)

โดยที่                        Xc    =  1 / C    =  1 / 2fC       ;    = 2f

หรือ                   eO / ein    =   1 / 1+ jRC

eO/ ein   =     1 / 1+j2  fRC

………..    (2.7)

จากสมการ (2.8) จะเห็นว่ายิ่งสัญญาณของแรงดันมีค่าความถี่ f  สูงขึ้นแรงดันที่เอาต์พุตจะยิ่งมีค่าลดลง และที่ความถี่ซึ่งสัญญาณแรงดันที่เอาต์พุตมีค่าลดลงเหลือเป็น 0.707 เท่าของสัญญาณแรงดันอินพุต  เราเรียกความถี่นี้ว่า “ ความถี่คัตออฟ”  (cut – off  frequency : fT ) หรือเขียนลงในสมการ (2.8)ได้เป็น

eoein =     0.707      =   11+j2πfTRC

#### หรือเขียนในหน่วยของ dB จะได้ว่า

eO / ein     =   20log10 (0.707)dB   =  -3 dB    =   1 / 1+ j 2  fT  RC

เนื่องจาก 0.707   =   1 / 1+ j 2  fT  RC

=   1 / 1+jA

โดยที่            A    =   2 fT  RC

ดังนั้น        1+jA  =   1 / 0.707   =  1.414

หรือ 12+A2 =    1.414

A2    =    (1.414)2 – 1

=    0.9983         1

นั่นคือ         A      =    1

หรือ  2 fTRC    =    1

fT   =    1 / 2RC                          ……………..     (2.8)

และเนื่องจาก  tr    =      2.2 RC                               ...…………..     (2.9)

ดังนั้น             fT     =      1.1 / tr   =   0.35 / tr           …………….     (2.10)

โดยที่   fT     คือความถี่คัตออฟ  (Hz)

และ     tr     คือช่วงเวลาไต่ขึ้น  (sec)

นั่นคือสมการ (2.10) เป็นสมการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่คัตออฟและเวลาไต่ขึ้น และจากสมการที่ (2.10) เราสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาหาค่าความถี่คัตออฟของวงจรขยายได้

ทั้งนี้โดยการป้อนสัญญาณแรงดันรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้าทางอินพุตแล้ววัดหาค่าเวลาไต่ขึ้น (tr) ของสัญญาณแรงดันเอาต์พุต  เมื่อนำมาแทนในสมการ (2.10) ก็จะหาค่าความถี่คัตออฟ (fT) ได้ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการหาคุณสมบัติผลตอบสนองความถี่สูงของวงจรเครื่องขยายทั่วๆไป  ค่าความถี่คัตออฟ (fT) นี้อาจเรียกว่า “ ความถี่เหนือจุด 3 dB”  (upper 3 dB frequency) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญตัวหนึ่งของเครื่องขยาย  กล่าวคือเมื่อความถี่สูงกว่าค่า fT อัตราการขยายจะลดลงจากปกติเหลือน้อยกว่า –3dB ซึ่งถือว่าเป็นย่านคัตออฟของเครื่องขยาย 0.35 มีค่าเป็นขยายนั้น

นอกจากนี้ในการออกแบบเครื่องขยายสำหรับขยายสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆเพื่อให้ได้สัญญาณที่เอาต์พุตมีค่าเวลาไต่ขึ้น (tr) ใดๆ ก็สามารถออกแบบได้โดยให้ความถี่คัตออฟของเครื่องขยายนั้น

มีค่าเป็น   0.35tr  (Hz)

จบเนื้อหา บทที่ 2  วงจรอินทิเกรเตอร์