บทที่ 6

ทรานซิสเตอร์สวิตช์

4.1  คุณสมบัติของวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์

สวิตช์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถสร้างพัลส์รูปต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนแต่เป็นวงจรทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีไดโอดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงทรานซิสเตอร์ ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับงานขยายสัญญาณไฟฟ้าแล้วยังมีคุณสมบัติสามารถทำงานในหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

4.1.1  ทรานซิสเตอร์สวิตช์ในทางอุดมคติ

ทรานซิสเตอร์สามารถนำมาใช้แทนสวิตช์ได้ กล่าวคือ ขณะที่ทรานซิสเตอร์อยู่ในภาวะที่ไม่ทำงาน(ได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับ) ซึ่งจะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านนั้น ทรานซิสเตอร์ก็คล้ายกับเป็นสวิตช์ซึ่งเปิดออก ดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ก) ในภาวะนี้จะตรงกับตำแหน่ง B ในกราฟคุณสมบัติความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของทรานซิสเตอร์ดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ค) ภาวะนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากรอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสของทรานซิสเตอร์ ได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับจากภายนอกทำให้กระแสคอลเลคเตอร์มีค่าศูนย์ (ไม่มีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์) แต่เมื่อรอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์ และเบสของทรานซิสเตอร์ได้รับแรงดันไบแอสตรงแล้ว จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้ กล่าวคือ ยอมให้กระแสไหลผ่านได้ และถ้าหากขนาดของแรงดันไบแอสนี้มีค่ามากพอทรานซิสเตอร์ก็จะยอมให้กระแสไหลผ่านได้มากขึ้นกระทั่งอยู่ในภาวะอิ่มตัวดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ข) นั่นคือกระแสคอลเลคเตอร์จะถูกกำหนดได้ด้วยขนาดค่าความต้านทานภายนอก  RL เนื่องจากในภาวะนี้ค่าความต้านทานของทรานซิสเตอร์มีค่าเป็นศูนย์ (หรือน้อยมากกระทั่งพิจารณาได้ว่าเป็นศูนย์) ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมทรานซิสเตอร์จากคอลเลคเตอร์ถึงอิมิตเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ด้วย และจะไม่ขึ้นอยู่กับกระแสคอลเลคเตอร์ ดังนั้นทรานซิสเตอร์จึงกระทำตัวคล้ายกับสวิตช์ที่ปิดเพื่อให้กระแสไหลผ่านได้ดังแสดงในรูปที่ 4.1 (ข) และในภาวะนี้จะตรงกับตำแหน่ง A ในกราฟคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ดังในรูป 4.1 (ค)

รูปที่ 4.1  แสดงการทำงานเป็นสวิตช์ในทางอุดมคติของทรานซิสเตอร์

สำหรับในกรณีที่ทรานซิสเตอร์ (ประเภทรอยต่อ) ถูกต่ออยู่ในวงจรลักษณะอิมิตเตอร์ร่วม (common emitter) กระเบส IB จะทำหน้าที่ควบคุมขนาดของกระแสคอลเล็กเตอร์ IC ทั้งนี้โดยที่ IC = IB ( : อัตราการขยายของทรานซิสเตอร์) ดังนั้นในทางอุดมคติอาจกล่าวได้ว่ากระเบสขนาดเล็กน้อยอาจควบคุมให้ได้กระคอลเล็กเตอร์จำนวนมากได้ ขนาดของกระแสเบสกำหนดได้โดยแรงดันที่ตกคร่อมรอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบส เมื่อแรงดันอินพุตมีค่าเป็นศูนย์หรือทำให้รอยต่ออิมิตเตอร์และเบสอยู่ในลักษณะไบแอสย้อนกลับ (reverse bias) กระแสคอลเล็กเตอร์ IC จะมีค่าเป็นศูนย์  และเมื่อแรงดันอินพุตทำให้รอยต่ออิมิตเตอร์และเบสอยู่ในลักษณะไบแอสตรง(forward  bias) (จะต้องมีค่าราว 0.7 โวลต์ สำหรับทรานซิสเตอร์ที่ทำจากซิลิกอน) แล้วทรานซิสเตอร์จะทำงานและอยู่ในภาวะอิ่มตัว (saturation) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอินพุตเพียงเล็กน้อย (จาก 0 – 0.7 โวลต์  ในซิลิกอนทรานซิสเตอร์) จะมีผลทำให้กระแสคอลเล็กเตอร์ที่เอาต์พุตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายได้

จากรูปที่ 4.1 (ค) ที่จุด A บนเส้นโหลด (load line) กระแสคอลเล็กเตอร์จะมีค่าสูง โดยที่แรงดันซึ่งตกคร่อมระหว่างคอลเล็กเตอร์และอิมิตเตอร์มีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียกำลังงานใดๆในทรานซิสเตอร์เลย และเมื่อพิจารณาที่จุด B บนเส้นโหลดจะเห็นว่ากระแสคอลเล็กเตอร์มี ค่าเป็นศูนย์แต่แรงดันระหว่างคอลเล็กเตอร์และอิมิตเตอร์มีค่าเท่ากับ VCC ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียกำลังงานใดๆในทรานซิสเตอร์อีกเช่นกัน ซึ่งสำหรับทรานซิสเตอร์ในอุดมคติเมื่อมีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์กำลังงานส่วนใหญ่จะปรากฏที่โหลด RL และทรานซิสเตอร์จะมีการสูญเสียกำลังงานเพียงเล็กน้อย และกำลังงานจะสูญเสียที่ทรานซิสเตอร์เฉพาะช่วงของการเปลี่ยนแปลงภาวะการทำ งานของทรานซิสเตอร์ จากลักษณะของสวิตช์ปิด(ON)ไปเป็นลักษณะของสวิตช์เปิด(OFF) เท่านั้น

4.1.2  ทรานซิสเตอร์สวิตช์ที่ใช้งาน

รูปที่ 6.2 เป็นรูปที่แสดงคุณสมบัติลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของทรานซิสเตอร์ที่ใช้งานจริงๆ ในวงจรแบบอิมิตเตอร์ร่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ กล่าวคือพื้นที่ส่วนที่ I แสดงย่านที่ทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะอิ่มตัว (Saturation region) ซึ่งในย่านนี้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์กับเบส และคอลเล็กเตอร์กับเบสจะได้รับไบแอสตรง ในพื้นที่ส่วนที่ II แสดงย่านที่ทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะแอคทีฟ (active region) ซึ่งเป็นย่านการทำงานของทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายประเภท A โดยทั่วไป ซึ่งรอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์กับเบสจะได้รับแรงดันไบแอสตรง แต่รอยต่อระหว่างคอลเล็กเตอร์กับเบสจะได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับ และในส่วนที่ III ของรูปที่ 4.2 แสดงย่านคัตออฟ (cut off region) ของทรานซิสเตอร์ในย่านนี้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์กับเบสและคอลเล็กเตอร์กับเบสจะได้รับแรงดันไบแอสกลับ

นอกจากนี้เส้นกราฟ ซึ่งแสดงค่ากำลังงานสูงสุดที่จะสูญเสียในทรานซิสเตอร์ได้ (maximum power dissipation) ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และเขียนแทนด้วย PMAX นั้นคือค่าสูงสุดของกำลังงานที่

ทรานซิสเตอร์จะทนได้ ซึ่งก็คือผลคูณของแรงดันสูงสุดระหว่างคอลเล็กเตอร์และอิมิตเตอร์ VCE  MAX  ที่ ทรานซิสเตอร์จะทนได้ กับค่ากระแสสูงสุดขดงคอลเล็กเตอร์ IC  MAX ที่สามารถไหลผ่านทรานซิสเตอร์ได้ ทรานซิสเตอร์ซึ่งถูกนำไปใช้งานใดๆก็ตาม เช่นเป็นตัวขยายสัญญาณหรือทำหน้ที่สวิตช์ก็ดี ค่าของกระแส หรือแรงดัน หรือกำลังงานที่ทรานซิสเตอร์ได้รับ จะต้องมีค่าไม่เกินค่าสูงสุดเหล่านี้

ในรูปที่ 4.2 ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันของทรานซิสเตอร์ที่ใช้งานจริงและถูกต่ออยู่ในวงจรแบบอิมิตเตอร์ร่วมจะเห็นว่าที่จุด A บนเส้นโหลด (load line) แรงดันระหว่างคอลเล็กเตอร์และอิมิตเตอร์ (VCE) จะไม่เป็นศูนย์เหมือนในรูปที่ 4.1 แต่จะมีค่าราว 0.3 โวลต์  แรงดันนี้เรียกว่า “แรงดันตกคร่อมคอลเล็กเตอร์ และอิมิตเตอร์ในภาวะอิ่มตัว” (collector – emitter voltage at saturation) และเขียนแทนด้วย VCE  sat  สำหรับซิลิกอนทรานซิสเตอร์ค่า VCE  sat  จะมีค่าราว 0.3 โวลต์ ซึ่งค่าที่แท้จริงของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับกระแสคอลเล็กเตอร์และอาจมีค่าอยู่ในช่วง 0.1 – 0.5 โวลต์ และในเยอรมันเนียมปกติมีค่าราว 0.1 โวลต์ ที่จุด B บนเส้นโหลดของรูปที่ 4.2 ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้กระแสเบสซึ่งเป็นกระแสอินพุตจะมีค่าเป็นศูนย์ก็ตาม ต่ำกระแส คอลเล็กเตอร์หรือกระแสเอาต์พุตจะไม่เป็นศูนย์ กระแสคอลเล็กเตอร์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากกระแสอิ่มตัวย้อนกลับของรอยต่อคอลเล็กเตอร์ซึ่งเขียนแทนได้ด้วย ICBO

รูปที่ 4.2  แสดงลักษณะคุณสมบัติความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน

ของทรานซิสเตอร์ที่ใช้งานจริงและถูกต่ออยู่ในวงจรแบบอิมิตเตอร์ร่วม

กระแสคอลเล็กเตอร์ซึ่งไหลขณะที่อิมิตเตอร์ถูกเปิดวงจรออกและรอยต่อระหว่างคอลเลคเตอร์กับเบสได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับนี้เราเรียกว่า “ กระแสย้อนกลับของรอยต่อคอลเล็กเตอร์ ”  ( reverse collector – Saturation current ) เขียนแทนได้ด้วย ICO  หรือ ICBO กระแสนี้จะประกอบด้วยกระแสย่อยสองส่วนคือ กระแสรั่วที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆรอยต่อคอลเล็กเตอร์ (ไม่ไหลผ่านรอยต่อ) และกระแสอิ่มตัว ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความร้อน สำหรับขนาดกระแสรั่วขึ้นอยู่กับแรงดันไบแอสส่วนขนาดกระแสอิ่มตัวจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นส่วนใหญ่ ในทางปฏิบัติขนาดของกระแส ICO จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 10C ที่เพิ่มขึ้น ในวงจรขณะที่ทรานซิสเตอร์ถูกต่อแบบอิมิตเตอร์ร่วมและกระแสเบสมีค่า IB กระแสคอลเล็กเตอร์ IC อัตราการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ในภาวะนี้เขียนแทนด้วย hFE

hFE  = ICIB

โดยที่                                                                                                                     …………..(4.1)

และในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเบส IB  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสคอลเเล็กเตอร์ IC อัตราส่วนดังกล่าวนี้จะแสดงอัตราการขยายกระแสสลับของทรานซิสเตอร์ ซึ่งเขียนแทนได้ด้วย hfe โดยที่

hfe  = ΔICΔIB

………….(4.2)

ดังนั้นจะเห็นว่าค่าของ hFE ที่ตำแหน่งของ IC ค่าต่างๆอาจมีค่าแตกต่างกันได้ เหตุนี้การกำหนดค่า hFE ของแต่ละวงจรจะต้องคำนึงถึงว่ากระแสคอลเล็กเตอร์ในวงจรมีค่าเท่าใด

4.1.3  การเปิด – ปิด ของทรานซิสเตอร์สวิตช์ในทางอุดมคติ

จากวงจรของทรานซิสเตอร์ในรูปที่ 4.1 (ก) และ (ข) ซึ่งแสดงการทำงานของทรานซิสเตอร์คล้ายกับสวิตช์ซึ่งเปิดและปิดตามลำดับ ดังนั้นถ้าหากวงจรทางด้านอินพุต มีแหล่งจ่ายแรงดันสัญญาณพัลส์รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (rectangular voltage pulses) ต่ออยู่แทนแบตเตอร์รี่แล้วสัญญาณพัลส์อินพุตดังแสดงในรูป 4.3 (ก) นี้ก็สามารถที่จะควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ทำงานเป็นสวิตช์ซึ่งเปิดและปิดได้

4.1.4  การวิเคราะห์วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ

วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์อย่างง่ายๆแสดงได้ดังในรูปที่ 4.3 (ก) ถ้าหากต้องการให้ขนาดของพารามิเตอร์ต่างๆของวงจรเป็นดังนี้

eO   =  20  Vpeak

ein   =   5   Vpeak  ( 0 ~ +5)

IC   =   20  mA

และโดยสมมติว่าทรานซิสเตอร์นี้เป็นแบบ ซิลิกอน NPN ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

hFE   =  40

VBE   =   0  (ในทางอุดมคติ)

VCesa   =   0 (ในทางอุดมคติ)

ICBO   =   0 (ในทางอุดมคติ)

รูปที่ 4.3 แสดงคุณสมบัติการทำงานของทรานซิสเตอร์ในวงจรในทางอุดมคติ

เนื่องจากทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ดังค่าของ VCC จะเป็นตัวกำหนดขนาดของแรงดันที่เอาต์พุต ดังนั้นค่าของ VCC  จะต้องเป็น +20 โวลต์

ถ้าหากค่าของกระแสคอลเล็กเตอร์ IC = 20 mA ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ทำงานในภาวะอิ่มตัว ค่าของความต้านทาน RL จะต้องมีค่าดังนี้

RL = VCCIC = 2020mA =  1 kΩ

ในภาวะอิ่มตัวกระแสคอลเล็กเตอร์ IC  =  20 mA และ hFE  = 40 ดังนั้นกระแสเบสที่ทำให้ทรานซิสเตอร์อยู่ในภาวะอิ่มตัวก็คือ

IB    =  IChFE  =  20mA40  =  0.5 mA

ดังนั้นที่เวลา t+0 แรงดันของสัญญาณอินพุต = +5 โวลต์ (ไบแอสตรง) จากกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์เมื่อพิจารณาวงจรทางด้านอินพุตจะได้ว่า

ein    =  ER1 + VBE

=   IB R1 + VBE

และถ้าหากสมมติว่าเป็นทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ VBE   =  0 โวลต์

ดังนั้น                                       ein   =   IB R1

หรือ                                        R1   =  einIB   =  5v0.5mA  =  10 kΩ

นั่นคือค่า VCC   =  +20 โวลต์ , RL   =  1 kΩ, R1   = 10 kΩ

เมื่อสัญญาณอินพุต +5 โวลต์ ทรานซิสเตอร์จะทำงานในภาวะอิ่มตัวมีกระแสไหลเต็มที่ 20 มิลลิแอมป์ ทรานซิสเตอร์จึงทำตัวคล้ายกับสวิตช์ปิด และเมื่อเวลา t+1 สัญญาณอินพุตจะเป็นศูนย์ทรานซิสเตอร์จะไม่ทำงาน ขณะนี้จะไม่มีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ทำให้แรงดันที่เอาต์พุตมีค่าสูงสุดเป็น +20 โวลต์ ทรานซิสเตอร์จึงทำตัวคล้ายกับเป็นสวิตช์เปิด

4.2  พารามิเตอร์ของวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์

4.2.1  การเปิด – ปิด ของทรานซิสเตอร์สวิตช์ในทางปฏิบัติ

จากการพิจารณาวงจรสวิตชิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 6.4  เมื่อพัลส์ทางอินพุตถูกป้อนเข้าไปในวงจร โดยทำให้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสได้รับแรงดันไบแอสตรงก็ตาม แต่ทรานซิสเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างทันทีทันใด แต่จะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่ง ซึ่งเวลานี้เราเรียกว่า “ออนไทม์” (ON time) เขียนแทนด้วย ton อีกนัยหนึ่งอาจนิยามได้ว่าช่วงเวลาออนไทม์ หมายถึงเวลาที่ใช้เพื่อให้ค่าแรงดันที่คอลเล็กเตอร์ของทรานซิสเตอร์เปลี่ยนแปลงไป 90 เปอร์เซ็นต์ของแรงดัน VCC

ช่วงเวลา ton นี้พิจารณาได้ว่าประกอบด้วยเวลาส่วนย่อยสองส่วนคือ ช่วงเวลาล่าช้า (Delay time) ซึ่งเขียนแทนด้วย td และช่วงเวลาไต่ขึ้น(rise time) ซึ่งเขียนแทนด้วย tr และช่วงเวลาล่าช้า td ก็คือเวลาที่ใช้สำหรับให้แรงดันที่เอาตพุตเปลี่ยนแปลงไป 10 เปอร์เซ็นต์ของแรงดัน VCC  และช่วงเวลาไต่ขึ้น tr

ในที่นี้ก็คือช่วงเวลาที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงจาก 10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของแรงดัน VCC และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4.5 ซึ่งเป็นรูปวงจรเสมือนของวงจรสวิตช์ในรูปที่ 6.4 จะเห็นว่า ที่เวลา t-0 แรงดันอินพุตจะมีค่าเป็นลบซึ่งทำให้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับ

รูปที่ 4.4 แสดงคุณสมบัติของวงจรสวิตช์ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบัติ

ดังนั้นรอยต่อนี้จึงทำตัวคล้ายกับเป็นตัวความต้านทานที่มีค่าสูงต่อขนานอยู่กับตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่รอยต่อ (ดูรูปที่ 4.5 ก) ดังนั้นในขณะนี้ตัวเก็บประจุที่รอยต่อจะทำการประจุ (charge) ผ่านตัวต้านทาน R1

ที่เวลา t+0 แรงดันอินพุตจะมีค่าเป็นบวกทำให้รอยต่ออิมิตเตอร์และเบสได้รับแรงดันไบแอส ตรง ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ข อย่างไรก็ดีก่อนที่รอยต่อนี้จะได้รับแรงดันไบแอสตรงอย่างเต็มที่จะต้องกินเวลาช่วงหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าช่วงเวลาล่าช้า td  นั่นเอง ในรูปที่ 4.5 ค ซึ่งแสดงวงจรสวิตช์ที่เหมือนกับวงจรในรูปที่ 4.4

และวงจรเสมือนขณะที่เวลา t-0 จะเห็นว่าขณะนี้ทั้งรอยต่อของอิมิตเตอร์กับเบสและรอยต่อของคอลเล็กเตอร์กับเบสจะได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับ ดังนั้นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่ออิมิตเตอร์กับเบสจะทำการประจุ (charge) เพื่อให้แรงดันตกคร่อมเป็น –ein  โวลต์ และที่รอยต่อคอลเล็กเตอร์กับเบสก็เช่นเดียวกันจะเกิดตัวเก็บประจุที่รอยต่อนี้ขึ้น และทำหน้าที่ประจุเพื่อให้มีแรงดันตกคร่อมเป็นผลรวมระหว่างค่า VCC และ ein  เมื่อเวลาผ่านไปเป็น t+0กระแสคอลเล็กเตอร์จะยังคงไม่มีจนกว่ารอยต่อที่อิมิตเตอร์กับเบสจะได้รับแรงดันไบแอสตรงอย่างเต็มที่ (ต้องใช้เวลา td ) และกระแสคอลเล็กเตอร์จะไม่สามารถเพิ่มขึ้นจนถึงภาวะอิ่มตัวอย่างทันทีทันใด เนื่องจากตัวเก็บประจุของรอยต่อของคอลเลคเตอร์กับเบสจะทำการคายประจุ โดยการแพร่ของพาหะผ่านส่วนของเบสดังนั้นกระแสคอลเลคเตอร์จึงค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงภาวะอิ่มตัว (ใช้เวลา tr)

จากรูปที่ 4.4 ขณะที่เวลา t+1 แรงดันอินพุตจะมีค่าเป็นลบจะทำให้รอยต่อที่อิมิตเตอร์และเบสได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับอีกครั้งหนึ่ง แต่ค่าแรงดันที่เอาต์พุตจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด กล่าวคือจะยังมีกระแสคอลเล็กเตอร์ไหลอยู่ และทำให้แรงดันที่เอาต์พุตยังคงมีค่าเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์ ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่าขณะที่เวลา t-1 ทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะอิ่มตัว กระแสคอลเล็กเตอร์ไหลเต็มที่และกำหนดได้ด้วยความต้านทาน RL ที่อยู่ภายนอก และเมื่อแรงดันอินพุตมีค่าลดลงเป็นศูนย์หรือเป็นลบแล้วก็ตาม แต่จะมีประจุพาหะอิเล็กตรอนสะสมอยู่บริเวณเบส (กรณี NPN ทรานซิสเตอร์) และตราบใดที่ประจุพาหะเหล่านี้ยังมีอยู่ จะทำให้มีกระแสคอลเล็กเตอร์ไหลได้ เมื่อพาหะนี้หมดไปกระแสคอลเล็กเตอร์จึงจะหยุดไหล ช่วงเวลาที่ทำให้ประจุพาหะที่เบสนี้หมดไปถูกเรียกว่า ช่วงเวลาสะสม (storage time) เขียนแทนด้วย tS ดังแสดงในรูปที่ 4.4

และเนื่องจากการเกิดของ tS นี้เองทำให้เกิดความกว้างของพัลส์ที่เอาต์พุตมีค่ามากกว่าพัลส์ที่อินพุท ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.4 คือช่วง tP และภายหลังที่แรงดันอินพุตเป็นลบแล้ว ช่วงเวลาที่ทำให้แรงดันเอาต์พุตมีค่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็น +VCC (ในกรณีNPN) ถูกเรียกว่าเวลา “เวลาเทินออฟ” (turn off) เขียนแทนด้วย toff  นั่นคือเวลา toff  ประกอบด้วยเวลาย่อยๆสามส่วนคือ tS , tf และ td ซึ่งอาจจะกล่าวสรุปได้ว่า

รูปที่ 4.5 แสดงวงจรเสมือนของวงจรสวิตช์โดย (ก) ที่เวลา t-0 (ข) ที่เวลา t+0 (ค) ที่เวลา t-0

“เวลาสะสม” (storage time) tS ก็คือเวลาที่ใช้ในการทำให้ประจุพาหะที่สะสมอยู่บริเวณเบสหมดไป โดยอาศัยขบวนการรวมตัวของพาหะ (carrier recombination process) หลังจากที่แรงดันอินพุตลดลงเป็นศูนย์โวลต์ ดังนั้นช่วงเวลา tS จึงขึ้นอยู่กับ ขบวนการรวมตัวของพาหะและขนาดของแรงดันไบแอสย้อนกลับที่แรงดันอินพุต

“เวลาตก” (fall time) tf ก็คือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำให้แรงดันที่เอาต์พุต (ของทรานซิสเตอร์แบบ NPN) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงดัน VCC โดยที่เป็นเวลาต่อจากเวลาสะสม

“เวลาล่าช้า” (delay time) td ก็คือ ช่วงเวลาต่อจาก เวลาตก เพื่อทำให้ทรานซิสเตอร์อยู่ในภาวะไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือแรงดันที่เอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับแรงดัน VCC

อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงแล้วช่วงเวลาเหล่านี้มีค่าน้อยมากเช่นราว 10-9 วินาที    และโดยทั่วไปโรงงานผู้ผลิตทรานซิสเตอร์ที่เหมาะแก่การนำไปใช้งานในวงจรสวิตช์มักจะบ่งบอกคุณสมบัติค่าของ ton และ toff  ไว้เป็นสำคัญโดยที่

ton        = td  + tr

……………(4.3)

และ

toff        =    tS + tf + td

……………(4.4)

4.2.2  การลดค่า “เวลาไต่ขึ้น” โดยเพิ่มกระแสเบส

จากในรูปที่ 4.4 ช่วงเวลาไต่ขึ้น tr ก็คือช่วงเวลาที่ใช้ในช่วงกระแสคอลเล็กเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 10 เปอร์เซ็นต์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของกระแสคอลเล็กเตอร์ในภาวะอิ่มตัว เมื่อทรานซิสเตอร์ OFF

รูปที่ 4.6 แสดงวงจรเสมือนและคุณสมบัติของรูปที่ 4.4 ขณะเวลา t-0

รอยต่อระหว่างคอลเล็กเตอร์กับเบสจะ ได้รับแรงดันย้อนกลับดังนั้นจึงกระทำตัวคล้ายกับเป็นตัวเก็บประจุ (capacitor) CCB ดังแสดงในรูปที่ 4.6 (ข) เมื่อพัลส์ทางด้านอินพุตถูกป้อนเข้ามาและทำให้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์กับเบสได้รับแรงดันไบแอสตรง ดังนั้นความต้านทานของรอยต่อดังกล่าวนี้จึงมีค่าน้อยมาก (RBE = 0 ) ดังนั้นในวงจรของรูปที่ 4.6 (ก) ที่เวลา t+0 เราสามารถเขียนวงจรเสมือนได้ดังแสดงในรูปที่ 4.6 (ข)

ดังนั้นกระแสคอลเล็กเตอร์จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยมีช่วงเวลาคงที่ค่าหนึ่ง (RL . CCB) นั่นคือ

ic =  IC (1-ε−tRL.CCB)

………….(4.5)

โดยที่กระแส                                   IC  =  hFE IB  หรือ  = VCCRL

จากนิยาม                         tr   =  ton – td   =  90% - 10%  =  80 % หรือ tr  = 0.8

ดังนั้นในช่วง tr จะได้ว่า

0.8 IC  =  hFE IB (1-ε−trRL.CCB) , τ= RL . CCB

0.8VCCRL = VCCRL(1-ε−trτ)

0.8   =   1-ε−trτ

ε+trτ  =   5

tr    = τ. log105log10ε = τ0.6990.434

tr  = 1.61τ

นั่นคือช่วงเวลาไต่ขึ้น tr จะขึ้นอยู่กับค่า τซึ่งเป็นผลคูณของค่า RLและ CCB แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่ต้องการให้ค่า tr  มีค่าน้อยลงโดยที่ค่า RL , CCB และ hFE ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ อาจจะทำได้โดยการพิจารณาจากรูปที่ 4.6 (ง) และ (จ) ซึ่งค่า IC มีค่ามากกว่าเดิมจะเห็นว่าในกรณีที่กระแส IC เพิ่มขึ้นเป็น 2 IC เวลาไต่ขึ้น tr จะมีค่าน้อยลงกว่าเดิมโดย

iC	=  IC . (1-ε−trτ)

0.8VCCRL  =  2 hFE IB(1-ε−trτ)

0.8VCCRL  =  2VCCRL(1-ε−trτ)

6+trτ  = 1.67

tr   =  τ. log101.67log10ε  =  τ0.2220.434   =  0.511τ

ดังนั้น tr   =  0.511τ

หรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อกระแสเบสมีค่า IB  ค่าเวลาไต่ขึ้น tr  = 1.61τ

และเมื่อกระแสเบสมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 IB  ค่าเวลาไต่ขึ้น   tr   = 1.61τ

ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อกระแสเบสเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่า  ค่าของเวลาไต่ขึ้น tr  จะลดลงเหลือ 0.5111.61 = 13 เท่าของเวลาไต่ขึ้น

หรือถ้าหากว่าพิจารณากระแสเบส IB เพิ่มขึ้นอีกเป็น 3IB จะได้ว่า

0.8VCCRL  =  3 hFE IB(1-ε−trτ)

0.8VCCRL =  3VCCRL(1-ε−trτ)

tr  =  0.309τ

ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเมื่อกระแสเบสเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสามเท่า ค่าของเวลาไต่ขึ้น tr จะลดลงเหลือ0.3091.61=15เท่าของเวลาไต่ขึ้นเดิม ในทางปฏิบัติเมื่อการลดค่าของเวลาไต่ขึ้น tr ของวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ก็กระทำได้โดยการลดค่า R1 ในวงจรรูปที่ 4.6 (ก) เพื่อให้ค่ากระแสเบส IB เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีการลดค่าของ tr ด้วยวิธีนี้จะทำให้ “เวลาสะสม” (storage time , tS) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียอย่างหนึ่ง

4.2.3 สปีดอัพคาปาซิเตอร์

ในการลดค่าเวลาไต่ขึ้น โดยการเพิ่มกระแสเบส เพื่อให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน ON ได้อย่างรวดเร็วดังที่กล่าวมาแล้วนั้น นอกจากนี้แล้วการลดค่าเวลาไต่ขึ้น ยังสามารถทำได้โดยการเพิ่มตัวเก็บประจุ C เข้าไปในวงจรโดยต่อขนานอยู่กับตัวความต้านทาน RL ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ตัวเก็บประจุนี้ถูกเรียกว่า “ สปีดอัพคาปาซิเตอร์ ”

รูปที่ 4.7 แสดงวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ซึ่งมีสปีดอัพคาปาซิสเตอร์

ในขณะที่ทางอินพุตมีพัลส์เข้ามา กระแสเบสจะทำการประจุผ่านตัวเก็บประจุนี้ ดังนั้นจะเห็นว่ากระแสเบสประกอบด้วยกระแสย่อยสองกระแสคือ ส่วนหนึ่งเป็นกระแสที่ประจุผ่านตัวเก็บประจุ C และอีกส่วนหนึ่งเป็นกระแสปกติซึ่งไหลผ่านตัวความต้านทาน R1 ผลของตัวเก็บประจุ C และ R1 ที่มีต่อกระแสเบส IB แยกเขียนแสดงได้ดังรูปที่ 4.8 (ก) และ (ข) ตามลำดับ โดยที่รูปที่ 4.8 (ก) แสดงผลของการประจุของตัวเก็บประจุ C ทำให้เกิดกระแสเบส IB ส่วนหนึ่ง โดยสมมติว่าค่าความต้านทานของรอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสมีค่าคงที่ ดังนั้นเมื่อพัลส์ทางอินพุตถูกป้อนเข้ามาที่เวลา t+0 (ดูรูปที่ 4.8 ก) แรงดันจากอินพุตทั้งหมดจะปรากฏตกคร่อมที่รอยต่ออิมิตเตอร์และเบส (VBE) เมื่อเวลาผ่านไปตัวเก็บประจุ C จะทำการประจุทำให้มีแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้น(eC) ขณะที่มีการประจุกระแสเบส IB จะมีค่าลดลงในที่สุดจะมีค่าเป็นศูนย์ ที่เวลา t+1 พัลส์อินพุตจะมีค่าแรงดันเป็นศูนย์ ดังนั้นตัวเก็บประจุ C จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดัน และทำให้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสได้รับแรงดันไบแอสย้อนกลับ แรงดันไบแอสย้อนกลับดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้ช่วงเวลาสะสม(storage time) มีค่าน้อยลง ดังนั้นจึงเห็นชัดว่าการประจุของตัวเก็บประจุ “สปีดอัพคาปาซิเตอร์” นี้จะช่วยเพิ่มกระแสเบสซึ่งจะมีผลให้เวลาไต่ขึ้นมีค่าน้อยลง และเมื่อประจุแล้วจะมีผลช่วยทำให้ช่วงเวลาสะสมลดน้อยลง ดังในรูปที่ 4.8( ก)

ในรูปที่ 4.8 (ข) แสดงวงจรทางอินพุตของวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ โดยสมมติว่าค่าความต้านทานของรอยต่ออิมิตเตอร์และเบสมีค่าคงที่ค่าหนึ่ง rBE ดังนั้นวงจรอินพุตจึงมีลักษณะคล้ายกับวงจรแบ่งแรงดัน (voltage divider) และลักษณะของแรงดัน VBE และกระแสเบส IB แสดงดังในรูป

ดังนั้นเมื่อพิจารณาวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ซึ่งมีสปีดอัพคาปาซิเตอร์จะได้ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ค ซึ่งแสดงลักษณะของกระแสเบสทั้งทางทฤษฎีซึ่งสมมติว่าค่าความจุไฟฟ้า ของรอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสมีค่าน้อยมากจนไม่นำมาพิจารณา และกระแสเบสในทางปฏิบัติการกำหนดค่าของสปีดอัพคาปาซิเตอร์ทำได้โดย

I  =  Qt และ Q = C.E

ดังนั้น  I  =  C.Et

และ  C  =  ItE

โดยที่  Q คือ ปริมาณของประจุไฟฟ้า (คูลอมบ์)

I  คือ IB ซึ่งเป็นกระแสเบสส่วนเกินค่าปกติ (แอมแปร์)

t   คือ tr ซึ่งเป็นเวลาไต่ขึ้น (วินาที)

E  คือ ขนาดของแรงดันของพัลส์ที่อินพุท (โวลต์)

C  คือ ค่าความจุไฟฟ้าของสปีดอัพคาปาซิเตอร์ (ฟาหรัด)

รูปที่ 4.8 แสดงผลของสปีดอัพคาปาซิเตอร์ในวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์

ตัวอย่าง ถ้าหากต้องการออกแบบวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ดังรูปที่ 4.7 ซึ่งเดิมไม่มีสปีดอัพคาปาซิเตอร์มีเวลาไต่ขึ้น tr = 3 sec  ให้มีค่าลดลงเป็น tr = 1 sec โดยใช้สปีดอัพคาปาซิเตอร์จะต้องใช้ตัวเก็บประจุซึ่งมีค่าความจุไฟฟ้าเท่าใด

จาก       IC  =  VCCRL  =   20V1kΩ   =  20 mA

IB   =   IChFE   =  20 mA40  =  0.5 mA

เนื่องจาก       IB รวม    =  IB ปกติ  +  IB ที่เกินค่าปกติ

2 mA    =  0.5 mA + IB ที่เกินค่าปกติ

∴ IB ที่เกินค่าปกติ     =  1.5 mA

จาก    C  =   IB.trein    =  1.5×10−3mA×1×10−6S5V

ดังนั้น               C     =  300  F

นั่นคือต้องใช้ตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุไฟฟ้า  300 F มาต่อร่วมในวงจร

จบเนื้อหา บทที่ 6  ทรานซิสเตอร์สวิตช์