บทที่ 7

วงจรกลับสัญญาณ

4.3  คุณสมบัติของวงจรกลับสัญญาณ

วงจรกลับสัญญาณ ( inverter circuits ) ก็คือวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ ดังกล่าวมาแล้ว  และนับว่าเป็นวงจรพื้นฐานของวงจรมัลติไวเบรเตอร์ทั่ว ๆ ไป    จากบทที่แล้วจะเห็นว่าเราสามารถลด   “ เวลาไต่ขึ้น  (rise  time)   ได้โดยการทำให้กระแสเบสมีค่าสูงกว่าปกติ   แต่วิธีดังกล่าวนี้  ทำให้เกิดข้อเสีย   กล่าวคือจะทำให้  “เวลาสะสม”  (Storage  time)   มีค่าเพิ่มขึ้น  ดังนั้นขณะที่ไม่มีแรงดันของพัลส์ที่อินพุต    ทรานซิสเตอร์ก็จะยังคงทำงานในภาวะ   ON  อยู่ได้    เนื่องจากมีประจุพาหะสะสมอยู่บริเวณส่วนเบสของทรานซิสเตอร์   ทำให้แรงดันที่เอาต์พุตของทรานซิสเตอร์    มีค่าต่ำกว่า    + Vcc   (NPN)     กระทั่งเมื่อประจุพาหะซึ่งสะสมอยู่ที่เบสนี้หายไปแรงดันที่เอาต์พุตจึงจะมีค่าเท่ากับ      + Vcc  ดังนั้นเพื่อการแก้ไขและลดเวลาสะสมลง   จึงมีการออกแบบวงจรใหม่ดังแสดงในรูปที่  4.9

4.3.1    การทำงานของวงจร

ในการทำให้ประจุพาหะซึ่งสะสมอยู่ที่เบสสลายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้น  วงจรสวิตช์จำเป็นจะต้องเพิ่มแรงดันไบแอสย้อนกลับให้แก่รอยต่อระหว่างคอลเล็กเตอร์และเบส  ในช่วงเวลาที่ไม่มีแรงดันของพัลส์ที่อินพุตซึ่งอาจจะทำได้โดยการเพิ่มตัวความต้านทาน  R2    และแหล่งจ่ายแรงดัน    Vbb   เข้าไปในวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์   ดังแสดงในรูปที่  4.9   และวงจรเสมือนซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของวงจรนี้ที่เวลา  t+1   แสดงได้ดังในรูปที่  4.10

4.3.2  การลดช่วงเวลา time on และ time off โดยใช้แรงดันไฟลบ

รูปที่  4.9   แสดงวงจรสวิตช์ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดเวลาสะสม  (storage  time)

รูปที่  4.10  แสดงวงจรเปรียบเทียบการทำงานของรูปที่  4.9   ที่เวลา  t+1

กล่าวคือที่เวลา  t+1   แรงดันที่อินพุตจะเป็นศูนย์  ดังนั้นตัวความต้านทาน  R1   และ  R2  จะเป็นตัวแบ่งแรงดัน  (voltage  divider)   โดยที่แรงดันซึ่งตกคร่อม  R1  จะมีผลทำให้รอยต่อระหว่าง อิมิตเตอร์และเบสได้รับแรงดันไบอัสย้อนกลับ   และทำตัวคล้ายกับเป็นแหล่งจ่ายแรงดันต่ออนุกรมเสริมกับแหล่งจ่าย   Vcc   ดังนั้นแรงดันไบแอสสย้อนกลับของรอยต่อระหว่างคอลเล็กเตอร์และเบสจึงมีค่าเพิ่มขึ้นผลของแรงดันไบแอสย้อนกลับจะทำให้เกิดกระแสเบสไหลย้อนกลับ   หรือสวนทางกับในภาวะปกติดังแสดงในรูปที่  4.9   และ  4.10   ซึ่งกระแสเบสที่ไหลในทิศทางย้อนกลับนี้จะคงไหลต่อไปกระทั่งประจุพาหะในส่วนเบส  (ในทรานซิสเตอร์แบบ  NPN   ได้แก่อิเล็กตรอน)   สลายไปจนหมด  ต่อจากนั้นจะมีค่าเท่ากับกระแสรั่วปกติของรอยต่อคือ    ICBO    ในการออกแบบวงจรจำเป็นต้องมีการคำนวณเพื่อกำหนดค่าของ   R1   และ  R2 ให้ได้ค่าที่เหมาะสม  ทั้งนี้โดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ค่าของ     R1   และ  R2   จะต้องมีผลทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน   (ON)   ในภาวะอิ่มตัวในทันทีที่มีแรงดันพัลส์ถูกป้อนเข้ามาทางอินพุตและจะทำให้ทรานซิสเตอร์หยุดทำงาน   (OFF)   ในทันทีที่มีแรงดันพัลส์ทางอินพุตมีค่าเป็นศูนย์ค่าของ   R1   และ  R2   ซึ่งจะทำให้ได้ผลที่ต้องการ  จะต้องมีค่าเฉพาะสำหรับขนาดของแรงดันอินพุตหนึ่ง ๆ เท่านั้น  สมการโหนด   (node  equation)    จากกฎของเคอร์ชอฟฟ์ในกรณีที่ทรานซิสเตอร์ทำงาน  (ON)  แสดงได้ดังในรูปที่   4.11  (ข)   และในกรณีไม่ทำงาน  (OFF)  แสดงดังในรูปที่   4.11  (ค)   จากสมการทั้งสองนี้ทำให้สามารถแก้สมการหาค่าเฉพาะของ     R1   และ  R2 ได้

4.4  พารามิเตอร์ของวงจรกลับสัญญาณ

4.4.1   แรงดันตกคร่อมในทรานซิสเตอร์

โดยปกติวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์     จะสามารถทำงานได้โดยที่ขนาดของแรงดันมีค่าค่อนข้างน้อย   ดังนั้นสำหรับวงจรทรานซิสเตอร์บางวงจร   แรงดันที่ตกคร่อมรอยต่อในทรานซิสเตอร์จะต้องถูกนำมาพิจารณาด้วย  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบ   อย่างไรก็ดี   ในกรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตไม่แจ้งไว้    เราอาจพิจารณาได้ว่าสำหรับทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อที่สร้างจากซิลิกอน   จะมีคุณสมบัติดังนี้คือ

VCEsat		=	0.3   โวลต์

VCEsat		=	0.7   โวลต์

และ	VCEsat		=	0.0   โวลต์

สำหรับกระแสย้อนกลับ     ICBO   ของทรานซิสเตอร์   (ซิลิกอน)    ที่ใช้ในงานสวิตช์ชนิดกำลังต่ำ   (Low)   และปานกลาง  (medium  power)     ถูกพิจารณาว่ามีค่าน้อยมาก   ไม่ต้องนำมาประกอบการวิเคราะห์

ในกรณีที่วงจรกลับสัญญาณได้รับพัลส์จากเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์หนึ่ง       แรงดันของพัลส์จะมีค่าต่ำสุดเท่ากับ    VCEsat=	  0.3   โวลต์    ซึ่งในทางทฤษฎีควรจะมีค่าเป็นศูนย์   ดังแสดงในรูปที่   4.12  (ก)   กล่าวคือ   แรงดันที่เอาต์พุตของทรานซิสเตอร์   T1   ก็คือแรงดันของพัลส์ที่อินพุตของทรานซิสเตอร์   T2   ในขณะที่แรงดันอินพุตควรจะมีค่าเป็นศูนย์

รูปที่   4.11    แสดงสมการและวงจรเปรียบเทียบในกรณีที่

ทรานซิสเตอร์ทำงาน  (ON)   และไม่ทำงาน   (OFF)

รูปที่  4.12   แสดงวงจรกลับสัญญาณที่ใช้งานจริง

ในรูปที่   4.12 (ข)   แสดงให้เห็นว่าทรานซิสเตอร์   T1    คล้ายกับเป็นแรงดันอินพุตของทรานซิสเตอร์   T2   โดยที่   VCEsat      ของทรานซิสเตอร์   T1     มีลักษณะทำให้ทรานซิสเตอร์   T2    ได้รับแรงดันไบแอสตรงดังนั้นหากต้องการให้รอยต่อระหว่างอิมิตเตอร์และเบสของทรานซิสเตอร์ T2    มีแรงดันตกคร่อมเป็นศูนย์  แล้วแรงดันที่ตกคร่อม R1   ควรจะมีค่าเท่ากับ   0.3  โวลต์    และมีทิศทางดังแสดงในรูปที่  4.12  (ข)

ตัวอย่างการคำนวณที่    1   จงออกแบบวงจรกลับสัญญาณที่ใช้ทรานซิสเตอร์ดังแสดงในรูปที่  4.13   โดยต้องการให้   ein =  10   Vpcak    (0  ถึง  +  10 V.)   e0  =  10  V    และ  IC =  10  mA    กำหนดให้ทรานซิสเตอร์ที่ใช้เป็นแบบซิลิกอน    ซึ่งมีค่า    hFEmin  2080   และมีแหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรง  (dc.  Sources)     ค่า  10  โวลต์อยู่   2  ตัว

และสมมติให้    VBEoff   =   -  0.5  V    (แทนที่จะเป็นศูนย์)

และกระแสรั่ว   ICBO  มีค่าน้อยมากไม่ต้องน้ำมาพิจารณา

วิธีทำ

จากการพิจารณาสมการโหนด   (node   equation)   ทั้งสองสมการดังแสดงมาแล้วในรูปที่   4.11   กล่าวคือสมการ   ON    และสมการ  OFF   จากสมการทั้งสองสามารถหาค่า    R1   และ  R2   ได้จาก                   RL = VCC−VCEsatIC = 10−0.310 mA = 9.710 mA = 0.97

ดังนั้น                 RL ≃ 1 k Ω

รูปที่   4.13  แสดงวงจรกลับสัญญาณซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์

IB = IChFEmin = 10 m A = 0.5 m A

ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะ   ON   ดังแสดงในรูปที่  4.13  (ข)  สมการ  ON   จะเขียนได้ว่า	ON  equation ,      I1 = I2+IB

ein−VBEsatR1 = VBEsat−VbbR2+IB

+10−0.7R1 = +0.7−−10R2+0.5 m A

+10−0.7R1 = +0.7+10R2+0.5 m A

นั่นคือสมการ  ON  ,                                            9.3R1 = 10.7R2+0.5 m A

และในขณะที่ทรานซิสเตอร์ทำงานอยู่ในภาวะ   OFF   ดังแสดงในรูปที่  4.13  (ค)  สมการ   OFF   จะเขียนได้ว่า

OFF   equation ,  		I2 = I1+ICBO

VR2R2 = VR1R1+ICBO

VBEoff−VbbR2 = ein−VBEoffR1+ICBO

−0.5−−10R2 = 0−−0.5R1+ICBO

−0.5+10R2 = 0+0.5R1+0

9.5R2 = +0.5R1

นั่นคือ  สมการ  OFF    R2 = 19 R1

แทนค่า  R2 = 19 R1ในสมการ  ON

ดังนั้น                                          9.3R1 = 10.719 R1+0.5 mA

R1 = 17.5 kΩ

และ                           R2 = 19 R1 = 19×17.5 kΩ = 332 kΩ

4.4.2  การเลือกค่าอุปกรณ์ตามค่ามาตรฐาน

ในทางปฏิบัติค่าความต้านทานของตัวความต้านทานมาตรฐานที่มีค่าใกลัเคียงกับค่า  R1    ก็คือ    15 kΩ   และ  18  kΩ  ดังนั้นเราจึงเลือกค่า   R1   =   15  kΩ  ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่า   จะทำให้กระแสเบสมีค่ามากพอเพื่อให้ทรานซิสเตอร์สามารถทำงานในภาวะอิ่มตัวได้อย่างเต็มที่    และสำหรับค่า  R2   ก็เช่นกัน    ค่ามาตรฐานที่ใกล้เคียงได้แก่   330  kΩ และ  390  kΩ   ดังนั้นเราจึงเลือกค่า R2 =  330  kΩทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทรานซิสเตอร์จะอยู่ในภาวะ OFF ได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างการคำนวณที่   2   จงออกแบบวงจรกลับสัญญาณซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์   ดังแสดงในรูปที่  4.13   โดยสมมติว่าพัลส์อินพุตได้รับมาจากวงจรอื่น   และมีขนาด   + 0.3   ถึง  10  โวลต์   (+0.3 V = VCEsatของวงจรภาคแรก)

จากโจทย์      ein      =       +  0.3   ถึง  + 10  โวลต์

## สมการ   ON   ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ทำงานในภาวะ  ON  เขียนได้เช่นเดิม

9.3R1 = 10.7R2+0.5 mA

และสมการ  OFF   ก็เช่นเดียวกัน

I2 = I1+ICBO

VBEoff−VbbR2 = ein−VBEoffR1+ICBO

−0.5−−10R2 = +0.3−−0.5R1+ICBO

−0.5+10R2 = +0.3+0.5R1+0

9.5R2 = +0.8R1

หรือ  	    R2 = 11.9 R1

แทนค่า                   R2 = 11.9 R1   ลงในสมการ  ON

ดังนั้น                    9.3R1 = 10.711.9 R1+0.5 mA

R1 = 16.8 kΩ

และ                        R2 = 11.9 R1 = 11.9×15.8   = 200 kΩ

ในทางปฏิบัติค่ามาตรฐานของตัวความต้านทานที่มีค่าใกล้เคียงกับที่คำนวณได้ก็คือ   15  kΩ  และ  18  kΩ

ดังนั้นเลือก    R1   =  15  kΩ   แลทำนองเดียวกัน   ค่าความต้านทานมาตรฐานที่มีค่าใกล้เคียงกับค่า    R2    ก็คือ 180 kΩ และ   200  kΩ   ดังนั้นเราจึงเลือกค่า   R2  =  180 kΩ

ตัวอย่างการคำนวณที่   3   จงพิสูจน์ให้เห็นว่า   การออกแบบวงจรกลับสัญญาณในตัวอย่างที่   2  เป็นอย่างถูกต้องโดยที่ทรานซิสเตอร์เป็นแบบ  NPN    ซิลิกอน มีค่า  hFEmin   =    20    และ  ICBO  =   0

วิธีทำ

วงจรจะทำงานได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อ   ในขณะพัลส์อินพุต ถูกป้อนเข้ามาทรานซิสเตอร์ต้องทำงานอย่างเต็มที่   หรือก็คือ    กระแสเบสต้องมีค่ามากพอที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์     อีกนัยหนึ่งก็คือ   ต้องพิสูจน์ว่ากระแสเบส   IB  จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในภาวะ     ON  ได้

นอกจากนี้ในขณะที่พัลส์อินพุตไม่มีทรานซิสเตอร์จะต้องไม่ทำงานคือ   OFF  อย่างสมบูรณ์  หรือ  ก็คือVBEoff   จะต้องเป็นศูนย์หรือน้อยกว่านี้    (มีค่าเป็นลบ)

จากรูปที่   4.14   เราเขียนสมการ  ON   ได้ดังเช่นในรูปที่   4.11

I1 = I2+IB

ein−VBEsatR1 = VBEsat−VbbR2+IB

+10−+0.715 kΩ = +0.7−−10180 kΩ+IB

9.315 kΩ = 10.7180 kΩ+IB

0.62 mA = 0.06 mA+IB

ดังนั้นกระแสเบสในวงจรซึ่งออกแบบ

IB = 0.56 mA

แต่เนื่องจาก                 IBmin = IChFEmin = 10 mA20 = 0.5 mA

ซึ่ง    IBmin     คือ  ค่ากระแสเบสที่น้อยที่สุด   ซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในภาวะ  ON   ได้อย่างสมบูรณ์   ดังนั้นจะเป็นว่าค่า   IB    จากการออกแบบ  ( 0.56  mA)   มีค่ามากพอที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์  ON  ได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้ในภาวะ  OFF   จะเห็นได้ว่า

I2 = I1+ICBO

VBEoff−VbbR2 = ein−VBEoffR1+ICBO

VBEoff−−10180 kΩ = +0.3−VBEoff15 kΩ+0

ดังนั้น             VBEoff    =   -0.58    โวลต์

ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า   ผลจากการออกแบบจะสามารถทำให้วงจรทำงานได้ถูกต้องโดยสมบูรณ์

รูปที่   4.14   แสดงวงจรกลับสัญญาณซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์

จบเนื้อหา บทที่ 7  วงจรกลับสัญญาณ