- วิธี ล้างแอร์ด้วยตัวเอง แบบแห้ง 30นาทีเสร็จ  โดย.  พันธ์ศักดิ์  พลอินทร์

ขั้นแรก
ตัดไฟที่เบรคเกอร์แอร์ก่อน
จากนั้นถอด ฝาครอบด้านหน้าออก โดยยกฝาเปิดขึ้นสุด แล้วเอามือกดขามันทั้ง 2 ข้างเข้าหากันให้หลุดออกจากร่อง ตามรูป เวลาเอาขาออกให้เอาขาด้านซ้ายมือของเราออกก่อน แล้วจะดึงด่านขวาออกได้โดยง่าย



ถอดฝาออกแล้วถอดแผ่นกรองทั้ง 2 แผ่นออกจะเป็นอย่างนี้ ในรูปนั่นกำลังถอดครีบบังคับทิศทางลมออก จำไว้ว่าครีบใหญ่อยู่บน เล็กอยู่ล่าง





จากนั้นถอดฝาครอบแผงวงจรไฟฟ้าออก 



ตามด้วยถอดน็อตยึดฝาครอบ ทั้ง 2 ตัว 



จากนั้นเริ่มถอดฝาครอบออก โดยเอามือจับทีโครงด้านบนตามในรูป แต่ต้องจับที่โครงด้านบนทั้ง 2 มือ เวลาถอดให้ยกขึ้นนิดๆให้โครงมันหลุดจากเขี้ยวที่ล๊อคไว้ แล้วดึงโครงเข้าหาตัว 
พอเอาโครงออก และถอดปลั๊กสายไฟของมอเตอร์ควบคุมบานสวิงออกจะเป็นแบบนี้


พอเอาโครงออก และถอดปลั๊กสายไฟของมอเตอร์ควบคุมบานสวิงออกจะเป็นแบบนี้


จากนั้นจะต้องถอดถามรองน้ำออก โดยต้องถอดน๊อตตัวนี้ก่อน



จากนั้นจะต้องถอดถามรองน้ำออก โดยต้องถอดน๊อตตัวนี้ก่อน


แล้วล้วงเข้าไปไขน๊อตตัวที่่สองออก ไอ้ตัวนี้อยู่ลึกหน่อย แต่ถอดไม่ยาก

พอถอดน๊อต 2 ตัวออกแล้ว ให้ถอดสายยางออกจากรางรับน้ำ วิธีถอดก็ดึงออกตรงๆ ค่อยๆดึงออกช้าๆ แล้วถอดรางรับน้ำออกโดยดึงรางเข้าหาตัวเยื้องๆลงข้าล่าง เพื่อให้รางออกจากช่องลมออก ต้องดึงลงเพื่อให้พ้นจากแผงคอยล์เย็น

ดึงออกแล้วจะเป็นอย่างนี้


ฝุ่นจับเยอะ


บางช่องฝุ่นหนา ลมออกน้อย ฝุ่นน้อยลมออกมาก นี่เป็นสาเหตุของเสียงเดี๋ยวเบา เดี๋ยวค่อย


จัดการใช้เครื่องดูดฝุ่น หัวแปรงดูดซะให้เกลี้ยง ต้องเลื่อน ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา อยู่พักใหญ่กว่าจะดูดฝุ่นตามใบพัดลมออกหมด

พอดูดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้


ดูเต็มๆ ตลอดแนว


จบขั้นตอนทำความสะอาดด้วยตัวเอง
- - - - - -

คราวนี้ก็ประกอปกลับ ใส่ถาดรองน้ำเข้าไปก่อน โดยสอดจากด้านล่างของคอยล์เย็นแล้วดันขึ้นเบาๆ มันจะเข้าล็อคเอง อย่าฝืนเด็ดขาด ค่อยๆขยับไปมาหาจังหวะที่จะดันรางน้ำเข้าได้ง่ายๆ เขาออกแบบให้ใส่ได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงมาก

ทำย้อนกับตอนถอด ใส่น้อตทั้ง 2 ตัวที่ยึดรางน้ำทิ้ง
อย่าลืมเอาสายยางน้ำทิ้งต่อเข้ากับรางน้ำด้วย

ต่อสายมอเตอร์บานสวิงลมกลับเข้าแผงวงจร

ใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับคืน ดันเข้าตรงๆขยับด้านบนของฝาครอบให้มันลงล็อค
แล้วขั้นน๊อตยึด 2 ตัวที่ด้านล่างของโครงแอร์ ในรูปรูน็อตจะอยู่ที่เทปสีฟ้า ด้านล่าง



ขั้นน็อต 2 ตัว ยึดโครงแอร์


ปิดฝาครอบแผงวงจร


ใส่บานสวิงลมออกกลับคืน ใบใหญ่อยู่บน


ใส่แผ้นกรองอากาศ แล้วปิดฝาครอบด้านหน้า


จากนั้นก็ไปยกเบรคเกอร์ต่อไฟเข้าแอร์ แล้วลองเปิดดู ลมแรงสะใจ ไม่มีเสียงดังๆค่อยๆอีกแล้ว

ล้างแบบแห้งนี่ง่ายครับ 30 นาทีก็เสร็จ ไม่เปื้อนน้ำ ฝุ่นไม่ฟุ้ง ถ้าล้างแบบเปียกนี่ต้องเอาถุงมาครอบแผงวงจรก่อนจะฉีดน้ำทั่วให้สะอาด